Собрание  представителей

закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области

РЕШЕНИЕ

« 29 »      08        2019                                                                                                        №  408

| Принято « 29 » 08 2019 |  |
| --- | --- |
| Председатель Собрания представителей |  |
|  | С.Н.Рузайкин |

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей г.Заречного Пензенской области от 16.02.2016 № 126

Руководствуясь пунктом 26 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4.2.1 Устава закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской  области,

Собрание представителей РЕШИЛО:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей г.Заречного Пензенской области от 16.02.2016 № 126, следующие изменения:

1.1. Раздел 2 таблицы 1 раздела 1.1. «Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.» части 1. «Основная часть» изложить в следующей редакции:

«

| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки * | ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |
|  | -без кондиционеров; |  | 5200 |
|  | -с кондиционерами |  | 5700 |
|  | Объекты, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |  |  |
|  | -без кондиционеров; |  | 5300 |
|  | -с кондиционерами |  | 5800 |

».

1.2. Раздел 1.2. «Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места)» части 1. «Основная часть» изложить в следующей редакции:

«1.2. Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места).

Нормы расчета стоянок автомобилей определяются по таблице 5.

Таблица 5

| №п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Вели-чина | Единица измере-ния | Величина |
| 1. | Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей для жилого дома по уровню комфорта: Бизнес-класс* Эконом-класс* Муниципальный* Специализированный* | машино-мест на 1 квартиру | 1,4** 0,84** 0,7** 0,49** | м |  |
| 2. | Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | машино-мест на 100 посетителей | 10 | м | 100 |
| 3. | Парковочные места объектов среднего и высшего профессионального образования | машино-мест на 100 посетителей | 13 | м | 100 |
| 4. | Парковочные места учреждений управления, кредитно-финансовых и юридических учреждений федерального, регионального значения | машино-мест на 100 работающих | 15 | м | 250 |
| 5. | Парковочные места офисных, административных зданий, научных и проектных организаций регионального значения | машино-мест на 100 посетителей | 13 | м | 250 |
| 6. | Парковочные места театров, цирков, кинотеатров, концертных и выставочных залов, музеев местного значения | машино-мест на 100 зрителей | 13 | м | 250 |
| 7. | Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м² | машино-мест на 100 м² торговой площади | 7 | м | 250 |
| 8. | Парковочные места рынков | машино-мест на 50торговых мест | 20 | м | 250 |
| 9. | Парковочные места ресторанов и кафе | машино-мест на 100 мест | 12 | м | 250 |
| 10. | Парковочные места гостиниц: - высшего разряда - прочих | машино-мест на 100 мест | 12 7 | м | 250 |
| 11. | Парковочные места больниц | машино-мест на 100 коек | 5 | м | 250 |
| 12. | Парковочные места поликлиник | машино-мест на 100 посетителей | 10 | м | 250 |
| 13. | Парковочные места промышленных предприятий | машино-мест на 100 работающих 2-х смежных смен | 20 | м | 250 |
| 14. | Парковочные места парков местного значения | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 6 | м | 400 |
| 15. | Парковочные места пляжей и парков в зонах отдыха | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 17 | м | 400 |
| 16. | Парковочные места лесопарков и заповедников | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 9 | м | 400 |
| 17. | Парковочные места домов и баз отдыха, санаториев | машино-мест на 100 отдыхающих и персонала | 5 | м | 400 |
| 18. | Парковочные места спортивных зданий и сооружений с трибунами | машино-мест на 100 посетителей | 10 | м | 250 |
| 19. | Парковочные места предприятий общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | машино-мест на 100 мест в залах и 100 чел. персонала | 8 | м | 250 |

Примечания:

а) (*) типы жилых домов дифференцированы по уровню комфорта в соответствии с таблицей 2 пункта 5.6  раздела 5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

б) (**) указанные машино-места возможно размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона). В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства.

в) (**) допускается сокращение нормы расчета стоянок постоянного хранения легковых автомобилей на 20% при условии наличия в радиусе не более 500 м от участка проектирования стоянок, блоков боксовых и (или) индивидуальных гаражей.

г) (**) стоянки для хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 50 м от входов в жилые дома.

д) (**) при определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать индивидуальные транспортные средства - велосипеды с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением коэффициента 0,1.».

1.3. Часть 1. «Основная часть» дополнить разделом 1.9 следующего содержания:

- «1.9. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения.

При проектировании автомобильных дорог местного значения необходимо руководствоваться расчетными показателями таблицы 13.

Таблица 13

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Автомобильные дороги местного значения | км/1 км2 территории | 2,0 | Не нормируется |  |

».

1.4. Часть 1. «Основная часть» дополнить разделом 1.10 следующего содержания:

- «1.10. Расчетные показатели объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Таблица 14

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Полигон ТКО | тысяч тонн в год | 30 | Не нормируется |  |

».

1.5. Часть 2 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования» изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости Заречного и разместить на официальном сайте Администрации г.Заречного в сети «Интернет».

Приложение: на 3 л.

Приложение

к решению Собрания представителей г.Заречного Пензенской области

от 29.08.2019 № 408

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

- 2.1. Обоснование расчетных показателей по объектам, относящимся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, содержащихся в разделе 1.1 части 1 нормативов.

- 2.1.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области электроснабжения, содержащиеся в пункте 1.1.1. раздела 1.1. части 1 нормативов.

Расчетные показатели по электропотреблению кВт·ч/год на 1 чел. приняты на уровне приложения Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Использование максимума электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016.

Электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94.

2.1.2. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения, содержащиеся в пункте 1.1.2. раздела 1.1. части 1 нормативов.

По показателям №№ 1, 2, 3, 4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12. следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения –120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180».

2.1.3. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоснабжения населения, содержащиеся в пункте 1.1.3. раздела 1.1. части 1 нормативов.

Расчетные показатели №№ 1,2,3,4,5,6 приняты на уровне, установленном                               СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.1.4. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоотведения, содержащиеся в пункте 1.1.4. раздела 1.1. части 1 нормативов.

Расчетные показатели №№ 1,2,3 приняты по объектам-аналогам (с учетом расходов на полив) и согласно таблице 12.2 свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.2. Обоснование расчетных показателей объектов парковки (парковочные места), содержащиеся в разделе 1.2. части 1 нормативов.

Расчетные показатели таблицы 5 приняты на уровне расчетных показателей, рекомендованных приложением Ж свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и пунктов 11.31, 11.32 данного свода правил.

- 2.3. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта регионального значения, содержащиеся в разделе 1.3. части 1 нормативов.

Расчетные показатели №№ 1,2,3 приняты на уровне, установленном в                                    СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и таблицей 10.1 части 10 указанного свода правил, определяющей радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке.

- 2.4. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области образования, содержащиеся в разделе 1.4. части 1 нормативов.

- 2.4.1. Обоснование расчетных показателей по объектам дошкольного образования, содержащиеся в пункте 1.4.1. раздела 1.1. части 1 нормативов.

Расчетные показатели №№ 1,2,3 приняты на уровне расчетных показателей согласно своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», где расчетные показатели рекомендуется устанавливать в зависимости от демографической структуры населения. Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе: - в дошкольных образовательных организациях 70%; - в дошкольных образовательных организациях специализированного типа 3%; - в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа-12%.

2.4.2 Обоснование расчетных показателей объектов общего образования, содержащихся в пункте 1.4.2. раздела 1.1. части 1 нормативов.

Расчетные показатели №№1,2,3,4,5,6,7 приняты на уровне расчетных показателей согласно своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2016.

- 2.5. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области здравоохранения, содержащихся в разделе 1.5. части 1 нормативов.

Расчетные показатели №№1,2,3,4,5,6 приняты в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.

- 2.6. Обоснование расчетных показателей объектов по зонам отдыха, содержащихся в разделе 1.6. части 1 нормативов.

Расчетные показатели №№1-12 приняты на уровне расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Пензенской области в редакции Постановления Правительства Пензенской области № 525-пП (с последующими изменениями).

2.7. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для создания условий обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, содержащихся в разделе 1.7. части 1 нормативов.

Расчетные показатели №№1,2,3,4,5,6,7 приняты согласно своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  приложение Д.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном пунктом 10.4 (таблица 10.1) СП 42.13330.2016.

- 2.8. Обоснование расчетных показателей объектов организаций культуры, содержащихся в разделе 1.8. части 1 нормативов.

Расчетные показатели №№1-9 приняты согласно своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д.

2.9. Обоснование расчетных показателей автомобильных дорог местного значения,

содержащихся в разделе 1.9. части 1 нормативов.

Расчетные показатели приняты с учетом протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Заречном Пензенской области на конец 2018 года и площади территории закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области.

2.10. Обоснование расчетных показателей объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов,                                  содержащихся в разделе 1.10. части 1 нормативов.

Расчетные показатели установлены в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 15.12.2016 № 630-пП (с изменениями) «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Пензенской области».